Dato/Date

2020-01-20

Fastgørelser med betonskruer [HUS/HUS3]

Betonskruen skal være ETA vurderet til fastgørelse i beton iht. ETA guideline ETAG 001 del 1 og 3 på basis af option 1 til design iht. ETAG001 Annex C, hvilket resulterer i et CE-mærke.

ETA vurderingen skal endvidere inkludere bæreevner i brand, statiske-, kvasistatiske laster samt for seismiske laster i kategori C1.

Skruen skal leveres med overfladebehandling:

- Elforzinket

- HF (svarende til varmforzinket)

- Rustfri A4 (HUS-R)

Skruen skal leveres med:

- Udvendigt gevindhoved [HUS3-A]

- Indvendigt gevindhoved [HUS3-I]

- Fladt hoved [HUS3-P/PS]

- Undersænket hoved [HUS3-C]

- Hexagonalt hoved [HUS3-H]

Det skal være muligt at løsne skrue op til 10mm for at nivellerer beslag uden tab af bæreevne – iht. ETA.

Ved genanvendelse af betonskruer skal genanvendeligheden nemt kunne kontrolleres med tilhørende stålrør på pladsen ift. bæreevner angivet i DIBt-godkendelse for genanvendelse.

Skruens bæreevne skal eftervises og dokumenteres vha. let tilgængeligt software fra leverandøren.

Skruen skal være markeret således at længde/sættedybde, dimension og overfladebehandling kan kontrolleres efter montage.

Leverandøren skal kunne levere skruen som digitalt objekt for anvendelse i BIM modeller.

Montageanvisning skal være tilgængelig i alle produktforpakninger samt på producentens hjemmeside. Anvisningen skal være tilgængelig på dansk, engelsk, tysk og polsk.

HILTI kommentarer

Beskrivelse kan fx indsættes i Generelnote i tegningsmateriale og/eller i Bips Arbejdsbeskrivelse – fx under afsnit ”3.5 Materialer og produkter” i del 3 ”Generelle specifikationer”.

Regningsmæssige belastninger, betonstyrker og andre forudsætninger der er nødvendige for entreprenørens design bør anføres tegningsmaterialet.

Krav vedr. brand og seismisk kategori kan udelades hvis behovet ikke er til stede.

Ønsket overfladebehandling kan anføres her eller påføres tegningsmaterialet

Det er ikke alle kombinationer af overfladebehandling og skruehoved der er tilgængelige, se teknisk bibliotek på www.hilti.dk for mere information.

Kontrol af slidte betonskruer ved midlertidige fastgørelser(fx elementstøtter, byggeplads-værn mm) er af høj vigtighed ift sikkerhed – se mere HER

Profis Anchor designsoftware kan downloades på teknisk bibliotek, se https://www.hilti.dk/profis-anchor

Alle Hilti HUS skruer er markeret med dimension DxL samt overfladebehandling

Hilti underviser/rådgiver gerne udførende på byggepladsen.

Kontakt Hilti for at få tilpasset beskrivelse/få rådgivning til dit projekt.