Dato/Date

2020-01-20

Indlimning af armering [med HIT-HY 200]

Indlimning af armering i beton skal forankres med en ETA vurderet klæbemørtel der er godkendt iht. ETA guideline ETAG 001-5 til design iht. EOTA teknisk rapport TR023.

Godkendelsen skal omfatte armeringsdiametrene:

- 8 – 32mm

- Identifikation: Y

- Flydespænding, fyk: ≥ 550 MPa

- Duktilitet εuk: ≥ 5 %

- Duktilitet (ft/fy)k: ≥ 1,08

Klæbemørtel må af arbejds- og miljøhensyn ikke indeholde styren eller isocyanater. ETA vurderingen skal indeholde mulighed for støvfri boring og rengøring af borehuller, der skal anvendes hvis muligt.

Bæreevne og kvalitet skal eftervises og dokumenteres iht. TR023, f.eks. vha. let tilgængelig software fra leverandøren.

Rengøringsprocedure og indlimning udføres iht. montagevejledning – herunder indlimning med stempel og forlængerslange ved større sættedybder. Indlimning varetages af udførende som er undervist/trænet heri. Montageanvisning skal være tilgængelig i alle produktforpakninger samt på producentens hjemmeside. Anvisningen skal være tilgængelig på dansk, engelsk, tysk og polsk.

Ved boring med kernebor, skal dette godkendes af rådgiver. Dette kan lige ledes have betydning for valg af klæbemørtel.

HILTI kommentarer

Beskrivelse kan fx indsættes i Generelnote i tegningsmateriale og/eller i Bips Arbejdsbeskrivelse – fx under afsnit ”3.5 Materialer og produkter” i del 3 ”Generelle specifikationer”.

Regningsmæssige belastninger, betonstyrker og andre forudsætninger der er nødvendige for entreprenørens design bør anføres i tegningsmaterialet.

Kontakt Hilti for mere info om støvfri boring – sikkerhed for bæreevne, bedre arbejdsmiljø, hurtig montage

Profis Rebar designsoftware kan downloades på teknisk bibliotek, se https://www.hilti.dk/profis-rebar

Hilti underviser gerne udførende i korrekt indlimning på byggepladsen.

Kontakt Hilti for at få tilpasset beskrivelse/få rådgivning til dit projekt.